| MODBUS Адрес | Комментарий |  | доступ | Название параметра |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [0000…002F] | Изменяется часто, 1 секунда, например |  | чтение | Текущая температура |
| [0030…005F] | В общем случае – изменяется раз в секунду. |  | чтение | Текущая уставка |
| [0060…008F] | изменяется раз в секунду. |  | чтение | Текущая мощность |
| [0090…00CF] |  |  | чтение | Температура найденная в архиве |
| [00D0…00FF] |  |  | чтение | Уставка найденная в архиве |
| [0100…012F] |  |  | чтение | Мощность найденная в архиве |
| 0130 |  |  | чтение/запись | Количество каналов |
| 0131 |  |  | чтение | Модель прибора |
| 0132 |  |  | чтение | Модель прибора |
| 0133 |  |  | чтение | Версия ПО |
| [0134…013F] |  |  |  | РЕЗЕРВ |
| Текущие ДАТА/ВРЕМЯ |  |  |  |  |
| 0140 |  |  | чтение/запись | Год |
| 0141 |  |  | чтение/запись | Месяц |
| 0142 |  |  | чтение/запись | Число |
| 0143 |  |  | чтение/запись | Часы |
| 0144 |  |  | чтение/запись | Минуты |
| 0145 |  |  | чтение/запись | Секунды |
| Адреса для работы с Архивом |  |  |  |  |
| 0146 |  |  |  | Год |
| 0147 |  |  |  | Месяц |
| 0148 |  |  |  | Число |
| 0149 |  |  |  | Часы |
| 014A |  |  |  | Минуты |
| 014B |  |  |  | Секунды |
| 014C |  |  |  | Интервал времени для поиска в АРХИВЕ |
| 014D |  |  |  | Запись значений по этому адресу приводит к установке времени в [0146…014B] : 0-Время начала архива. 1-Время конца арива. |
| 014E |  |  |  |  |
| 014F |  |  |  |  |
| 0150 |  |  |  |  |
| [0151…015F] |  |  |  | РЕЗЕРВ |
| Регистры для редактирования ПРОГРАММ |  |  |  |  |
| 0160 |  |  |  | Номер программы |
| 0161 |  |  |  | Номер шага |
| 0162 |  |  |  | Тип шага |
| 0163 |  |  |  | Параметр 1 |
| 0164 |  |  |  | Параметр 2 |
| 0165 |  |  |  | Условие перехода на следующий шаг |
| 0166 |  |  |  | Дополнительные параметры : 0 – общие 1 – частные |
| 0167 |  |  |  | Частный пропорциональный коэффициент ПИД |
| 0168 |  |  |  | Частный интегральный коэффициент ПИД |
| 0169 |  |  |  | Частный дифференциальный коэффициент ПИД |
| 016A |  |  |  | Частное ограничение выводимой мощности |
| [016B…016F] |  |  |  | РЕЗЕРВ |
| Область адресов для работы с параметрами зависящими от номера канала |  |  |  |  |
| 0170 | Изменяется часто, 1 секунда, например |  | чтение | Текущее значение температуры |
| 0171 | В общем случае – изменяется раз в секунду. |  | чтение | Текущая Уставка регулирования |
| 0172 | изменяется раз в секунду. |  | чтение | Текущая выводимая мощность |
| 0173 |  |  | чтение/запись | Заданная Уставка |
| 0174 |  |  | чтение/запись | Заданная Уставка 2 |
| 0175 |  |  | чтение/запись | Диапазон изменения уставки |
| 0176 |  |  | чтение/запись | Минимальная уставка |
| 0177 |  |  |  | Максимальная уставка |
| 0178 |  |  | чтение | Текущее значение времени (для программных приборов) |
| [0179…017F] |  |  |  | РЕЗЕРВ |
| 0180 |  |  | чтение/запись | Включение выключение регулирования |
| 0181 |  |  |  | РЕЗЕРВ |
| 0182 |  |  | чтение/запись | Пропорциональный коэффициент |
| 0183 |  |  | чтение/запись | Время интегрирования |
| 0184 |  |  | чтение/запись | Время дифференцирования |
| 0185 |  |  | чтение/запись | Закон регулирования нагревателя |
| 0186 |  |  | чтение/запись | Метод вывода мощности на нагреватель |
| 0187 |  |  | чтение/запись | Максимальная мощность нагревателя |
| 0188 |  |  | чтение/запись | Минимальная мощность нагревателя |
| 0189 |  |  | чтение/запись | Номер выхода нагревателя |
| 018A |  |  | чтение/запись | Период ШИМ нагревателя |
| 018B |  |  | чтение/запись | Закон регулирования охладителя |
| 018C |  |  | чтение/запись | Соотношение мощностей охладитель/нагреватель |
| 018D |  |  | чтение/запись | Выход охладителя |
| 018E |  |  | чтение/запись | Период ШИМ охладителя |
| 018F |  |  | чтение/запись | Гистерезис нагревателя |
| 0190 |  |  | чтение/запись | Гистерезис охладителя |
| [0191…0199] |  |  |  | РЕЗЕРВ |
| 019A |  |  | чтение/запись | Тип АВАРИИ А |
| 019B |  |  | чтение/запись | Уставка АВАРИИ А |
| 019C |  |  | чтение/запись | Гистерезис АВАРИИ А |
| 019D |  |  | чтение/запись | Выход АВАРИИ А |
| 019E |  |  | чтение/запись | Блокировка АВАРИИ А |
| 019F |  |  | чтение/запись | Глубина фильтра |
| 01A0 |  |  | чтение/запись | Тип АВАРИИ B |
| 01A1 |  |  | чтение/запись | Уставка АВАРИИ B |
| 01A2 |  |  | чтение/запись | Гистерезис АВАРИИ B |
| 01A3 |  |  | чтение/запись | Выход АВАРИИ B |
| 01A4 |  |  | чтение/запись | Блокировка АВАРИИ B |
| 01A5 |  |  | чтение/запись | Глубина фильтра |
| [01A6…01AF] |  |  |  | РЕЗЕРВ |
| 01B0 |  |  | чтение/запись | Тип датчика |
| 01B1 |  |  | чтение/запись | Номер датчика в выбранном типе |
| 01B3 |  |  | чтение/запись | Компенсация холодного спая (ON/OFF) |
| 01B4 |  |  | чтение/запись | Температура компенсации холодного спая |
| 01B5 |  |  | чтение/запись | R0 |
| 01B6 |  |  | чтение/запись | Разрешение |
| 01B7 |  |  | чтение/запись | Выход обрыва датчика |
| 01B8 |  |  | чтение/запись | Мощность выводимая при обрыве датчика |
| [01B9…01BF] |  |  |  | РЕЗЕРВ |
| 01С0 |  |  | чтение/запись | Точка-1 ток |
| 01С1 |  |  | чтение/запись | Температура-1 |
| 01C2 |  |  | чтение/запись | Точка-2 ток |
| 01С3 |  |  | чтение/запись | Температура-2 |
| 01С4 |  |  | чтение/запись | Позиция точки ток |
| 01С5 |  |  | чтение/запись | Уровень обрыва |
| 01С6 |  |  | чтение/запись | Точка-1 напряжение |
| 01С7 |  |  | чтение/запись | Температура-1 |
| 01С8 |  |  | чтение/запись | Точка-2 напряжение |
| 01С9 |  |  | чтение/запись | Температура-2 |
| 01СA |  |  | чтение/запись | Позиция точки напряжение |
| [01CB…01CF] |  |  |  | РЕЗЕРВ |
| 01D0 |  |  | чтение/запись | Время плавного разогрева |
| 01D1 |  |  | чтение/запись | Контроль обрыва контура (ON/OFF) |
| 01D2 |  |  | чтение/запись | Время обрыва контура |
| 01D3 |  |  | чтение/запись | Выход обрыва контура |
| 01D4 |  |  | чтение/запись | Ручное регулирование(HAND/AUTO) |
| 01D5 |  |  | чтение/запись | Мощность в ручном режиме(PID) |
| 01D6 |  |  | чтение/запись | Мощность в ручном режиме(ON/OFF) |
| [01D7..01FF] |  |  |  | РЕЗЕРВ |
| Область адресов для работы с параметрами не зависящими от номера канала |  |  |  |  |
| 0200 |  |  | чтение/запись | Режим работы таймера |
| 0201 |  |  | чтение/запись | Уставка таймера |
| 0203 |  |  | чтение/запись | Режим работы (часы/минуты-минуты/секунды) |
| 0204 |  |  | чтение/запись | Сетевой адрес прибора |
| 0205 |  |  | чтение/запись | Период записи в архив |
| [0206…02FF] |  |  |  | РЕЗЕРВ |